Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

Тендер  по закупу медицинской техники

Наименование Заказчика: КГП на ПХВ «Больница города Абая» управления здравоохранения Карагандинской области

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Установка стоматологическая со скалером, лампой LED и компрессором-2шт |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  |  | Установка стоматологическая | Предназначена для выполнения всех видов терапевтических, ортопедических и хирургических работ в области стоматологии. Масса изделия не более 275 кг; Номинальное напряжение и частота: не более 220 В переменного тока, не более 50 Гц. Входная мощность: не менее 400 ВтА. Защитная трубка: не хуже Φ5×20 мм, F5AL250V Высокоскоростной наконечник: Частота вращения высокоскоростного наконечника не менее, об/мин: 35 х 10(в 4 степени). Скорость холостого хода не менее 300 000–500 000 об/мин (четыре отверстия). Рабочее давление: не менее 0,22 МПа. Низкоскоростной наконечник: а не менее, об/мин: 18 х 10 (в 3 степени) Скорость холостого хода не более об/мин ± 20 %: 30 х 10 (в 4 степени). Коэффициент стабилизации максимальной частоты вращения инструмента при изменении нагрузки, не менее: 0,95 Рабочее давление: не более 0,30 МПа. Освещенность лампы: не более 8000лк-20000лк. Освещенность в центре рабочего поля: не более 6000 до 40000 люкс Грузоподъемность стоматологического кресла: не более 150 кг. Грузоподъемность панели инструментов: не более 5 кг Наклон спинки кресла: не более 105°~170°. Предел удлинения подголовника: не более 220 мм Мощный стоматологический насос: при давлении не более 400 кПа скорость откачки превышает 1000 мл/мин. Слабый стоматологический насос: при давлении воды не более 200 кПа скорость откачивания превышает 400 мл/мин. Давление воздуха на входе: не более 0,50–0,6 МПа. Расход не больше ≥50 л/мин (безмасляный сжатый воздух). Давление воды на входе: не более 0,2-0,4 МПа. Скорость потока не хуже ≥10 л/мин. Температура воды для полоскания рта: не хуже 40 +5°С. Скорость дренажа плевательницы: не менее 4л/мин. Шум: не более < 70 дБ(А) Педальный переключатель: IPX1 Смотровая коробка: галогенная лампа Яркость: не более ≥800 кд/м2 Условия использования: Освещенность окружающей среды не более ≤100лк. Размеры и типы подходящих фотографий: оральная медицинская рентгеновская пленка не хуже (140 х 70 мм). Габаритные размеры: Полная усадка: длина не более (1500 мм) х ширина не более (900 мм) х высота не более (1500 мм). Обшивка кресла – винил с кожей. | 2 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  |  | Кресло пациента с навесным гидроблоком: | Обшивка кресла – винил с кожей. Артикуляционный подголовник Управление движениями кресла с модуля врача и модуля ассистента Максимальный вес пациента не более — 200 кг Поворотный гидроблок, позволяющий движение гидроблока не хуже 900 для работы опции в 4-ре руки, что позволяет врачу и ассистенту с комфортом проводить манипуляции одновременно. | 1 шт. |
|  |  |  | Модуль врача с нижней или верхней подачей на 5 инструментов: | Возможность установки инструментальных модулей, не менее 5 - пистолет вода/воздух, 1шланг для микромотора, не менее 2-турбинного шланга, скалер. Трёхфункциональный пистолет вода-воздух Свободный инструментальный порт для установки дополнительного инструмента Автоматическая блокировка движений кресла при взятии инструмента Блокировка обратного всасывания слюны, встроенная система АнтиСПИД Негатоскоп для дентальных снимков Пневмотормоз столика врача Кнопки управления движениями кресла, смыва плевательницы, наполнения стакана, подогрев воды не больше 400. 3 программы памяти сидения пациента для трех врачей. | 1 шт. |
|  |  |  | Модуль ассистента: | Поворотный не хуже 90 градусов Не менее 4 инструментальных портов Слюноотсос Пылесос Трёхфункциональный водо-воздушный пистолет Лампа полимеризационная беспроводная с функцией не более 1 секунды | 1 шт. |
|  |  |  | Гидроблок: | Поворотный не хуже 90 градусов Легкосъёмная крышка гидроблока на магнитах Керамическая поворотная плевательница Система подачи дистиллированной воды в инструменты | 1 шт. |
|  |  |  | Турбинный наконечник со светом | Интенсивность света не хуже - 7 000 - 50 000 lux Мощность лампы - не менее 9W Цветовая температура - не хуже 5000k Размер светового пятна – не хуже 75x158 мм Возможность использования теплого и холодного света Умное освещение с функцией анти блика, что позволяет работать врачу без нагрузки на глаза | 2 шт. |
|  |  |  | Микромотор воздушный | Материал корпуса Нержавеющая сталь Соединение 4-канальный Midwest Локальная подсветка Без света Охлаждение наконечника Наружное охлаждение Тип двигателя высокоскоростной | 1 шт. |
|  |  |  | Угловой наконечник |  | 1 шт. |
|  |  |  | Прямой наконечник |  | 1 шт. |
|  |  |  | Аir Flow | Пескоструйный аппарат наконечник Air Flow Airflow -порошкоструйный наконечник для профгигиены, чистка, ультразвук удаление налёта. - Наконечник для профгигиены - Деликатный расход порошка - Отличное качество изготовления - Система антивсасывания(обратный клапан) - Съемный носик - Разъем MIDWEST 4 - Версия под разъем KAVO Multiflex - Быстросъемное соединение KAVO Multiflex отдельно - Носики отдельно для поддесневой / наддесневой чистки | 1 шт. |
|  |  |  | Повышающий микромотор | С внутренней системой подачи охлаждения Бесколлекторный бесщеточный микромотор Самый маленький и легкий микромотор из всех существующих на данное время. Компактный корпус превосходно сбалансирован Подсветка с технологией LED обеспечивает освещенность в не менее 32 000 Люкс, что гарантирует ясный и четкий обзор поверхности Износоустойчивый цельный титановый корпус и нецарапающееся покрытие DURACOAT Автореверс Автоклавируется при максимальной температуре до 135 °С Скорость не хуже – 2 000-40 000 об/мин (портативный) Скорость не хуже – 1 000-40 000 об/мин (встраиваемый) Масса не более – 61 г (только микромотор) Крутящий момент не хуже - 3,4 Н·см Подсветка – технология LED Система: векторный контроль на не хуже 180° с программой 1:1, 1:5, 16:1 | 1 шт. |
|  |  |  | Скалер (ультразвук) | В соответствии с разной поверхностью зуба интеллектуальная дегенеративная обратная связь автоматически выводит точную мощность на наконечник. Возможность обработки имплантантов Отсутствие гиперстимуляции, вызванной мгновенным токовым выходом при нажатии педали обеспечивает максимально комфортное лечение. Элегантный и эргономичный современный дизайн Лёгкий вес и маленький размер Прибор управляется педалью Автоклавируемые насадки Совместим с насадками EMS Преимущества: Диодная подсветка на излучателе (наконечнике) значительно улучшит обзор рабочего поля. Съёмный автоклавируемый наконечник, совместим с наконечниками и насадками EMS. Используется для снятия зубных отложений и в эндодонтии. Поставляется в комплекте с не менее 5 насадками (G1, G2, 2 G4, P1) Насадки: G1 - насадка для снятия наддесневого зубного камня зубных отложений с шейки зуба и вершины зуба G2 - насадка для снятия крупных наддесневых зубных отложений G4 - насадка универсальная для удаления наддесневого зубного камня P1 - насадка для удаления поддесневого зубного камня Основные характеристики: Встроенный ультразвуковой скалер Съёмный светодиодный наконечник, автоклавируемый Две функции: Масштабирование, Perio Совместимость с насадками EMS | 1 шт. |
|  |  |  | Лампа для полимеризации | Инновационная система использует последние достижения в области светодиодных технологий, обеспечивая сверхбыстрое и эффективное отверждение за рекордно короткое время 1 секунда. Светильник SmartCure обеспечивает тщательное и полное отверждение, не оставляя места для слабых или хрупких соединений. 1) Авиационный алюминиевый сплав, высокая прочность, не ломается при падении; 2) Диаметр не более 8 мм, угол изгиба не более 45 градусов, легко вводится в рот, оптимальный эргономичный угол; 3) Все материалы устойчивы к высоким температурам, могут использоваться для дезинфекции при высоких температурах и высокой влажности; 4) Пятиконтактная структура, лучший и более стабильный контакт. Кабель для зарядки типа С*1 головка лампы для полимеризации металла*1 зарядное устройство*1 Фильтрующая линзаза L ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, длина волны освещения не хуже 4400-460мм Режим работы: - Обычный режим - Постепенный режим - Режим кариеса - Фиксированный второй режим | 2 шт. |
|  |  |  | Стул ассистента | Обшивка – винил с кожей. С абдоминальным упором Цвет и материал обивки стула идентичен цвету и материалу обивки установки | 1 шт. |
|  |  |  | Стул врача | Обшивка – винил с кожей. С абдоминальным упором Цвет и материал обивки стула идентичен цвету и материалу обивки установки. При любом движении специалиста, когда он облокачивается, склоняется в сторону или съезжает вперед — сиденье и спинка подстраиваются под плавающий центр тяжести и смену позы. Динамическая точка опоры защищает бедра от «затекания», поддерживает естественный кровоток нижних конечностей. | 1 шт. |
|  |  |  | Педаль управления: | Педаль управления: Монофункциональная двухклавишная педаль с переключателем и джойстиком. Клавиша включения воды, клавиша включения воздуха с функцией продувки системы. | 1 шт. |
|  |  |  | Компрессор | Компрессор - безмасляный, бесшумный компрессор для одной стоматологической установки, с ресивером не хуже70 л/мин Технические характеристики: Производительность на выходе (л/мин): не хуже 70 Мощность: не хуже 0,65 кВт. Объем ресивера: не хуже 70 L . Производительность: не хуже 70L/0,8 MPa . Габариты: не более 40х40х61 см. Рассчитан на подключение одной и более установок | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Входное напряжение ~230 В, 50-60 Гц Максимальная потребляемая мощность макс. 1,6 A, 370 ВА |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 45 календарных дней Адрес: 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Карабас, ул.Мира,9, Учреждение №35. 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Караган, Учетный квартал 017,строение 8, Учреждение №29. Поставщик заранее, за 7 дней сообщает о предстоящей поставке, для того, чтобы выписать пропуск в учреждение. |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |